快快樂樂的學習” Service Tool 1.3 level 1”

我們在Service Tool 1.3 level 1的功能有下列幾項：

- DownLoad

- Media Bck/Restore

- Write PPF

- Unlock Tool

下面我們將針對這四項功能的操作進行介紹。

<DownLoad>

Step1.在功能表列中選取 [View/DownLoad] 選項來開啟DownLoad視窗（Tool第一次啟動時就已經預設是開啟在DownLoad的畫面了，所以到功能表列中選取該選項就沒有作用，所以功能表的選項的設立主要是為了方便從其他選項的畫面裡切換過來）。

Step2.在開啟DownLoad畫面後，先按下「Open File」的按鍵來選擇要DownLoad的.mot或是.bin。

Step3.在PC端以及Ｈandset端接上傳輸線，並且點選「COM Port」按鍵，即可看到按鍵下方出現一個下拉式選單，用來選擇目前傳輸線的COM Port位置（可至「我的電腦」圖示上方按右鍵選取「內容/硬體/裝置管理員/連接埠/」中察看）。

Step4.按下「Start」按鍵（若先前DownLoad的檔案類型選取的是.mot檔則在按下「Start」鍵的動作則不會立刻執行DownLoad，而是會先在原先存放.mot檔案的同一目錄下另外產生一個.bin的檔案），等到畫面出現”Start”字樣後再重新Power on一次即開始執行Download .bin檔的動作。

Step5.DownLoad完成。

秀出DownLoad OK的字樣

註：若是在按下「Start」按鍵後畫面並沒有進行任何動作的話，可能是因為Service Tool沒有偵測到Handset的位置，請將Handset重新Power on即可。

<Media Bck/Restore>

Step1.在功能表列中選取 [View/Media Bck/Restore] 選項來開啟視窗。

Step2.開啟畫面後，請先按下「COM Port」按鍵來選擇目前傳輸線的COM Port位置。

Step3.先在”Option”選單中選擇要執行的動作(BackUP、Restore)，然後按下「Start」鍵來執行該項動作(在這裡我們先選的是”Back UP”)。

Step4.會出現視窗要求輸入Backup後希望儲存的檔案名稱並選擇要存放檔案的目錄，然後按下「存檔」鍵(檔案類型是.bin檔)。

Step5.等到原畫面下方的畫面出現”Start”字樣後，把Handset重新Power on一次來執行Back UP的動作。

執行到此處要重新power on才會繼續下一步動作

Step6.此時已經將Ｈandset裡的資料照先前Step4所設定的路徑Back UP出來了。

Step7.若是要將剛才Back UP出來的.bin檔寫回Handset，要先將”Option”改成＂Restore＂選項，然後按下「Open File」鍵選擇要Restore的.bin檔。

Step8.按下「Start」鍵開始執行Restore的動作。

Step9.等到原畫面下方的畫面出現”Start”字樣後，把Handset重新Power on一次來執行後面的動作。

Step10.執行完畢。

<Ｗrite PPF>

Step1.在功能表列中選取 [View/Write PPF] 選項來開啟視窗。

Step2.開啟畫面後，請先按下「COM Port」按鍵來選擇目前傳輸線的COM Port位置。

Step3.之後按下「Database File」按鍵，並從「DATABASE」資料夾中選擇一個.dll檔案。

Step4. 在選取.dll檔之後，再按下「PPF File」按鍵來選取要寫入的.ppf檔。

Step5.將Handset重新Power on並在40秒內按下「Open」鍵來開啟COM Port。

Step6.開啟後，我們按下「Write PPF」按鍵來執行寫入PPF檔的動作。

Step7.Write PPF完成。

<Unlock Tool >

Step1.在功能表列中選取 [View/Unlock Tool] 選項來開啟視窗。

Step2.開啟畫面後，請先按下「COM Port」按鍵來選擇目前傳輸線的COM Port位置。

Step3.之後按下「Database File」按鍵，並從選擇一個.dll檔案。

Step4.在選取檔案之後，將Handset重新Power on並在40秒內按下「Open」的按鍵來開啟COM Port。

Step5.開啟後，按下「Show PW」按鍵即可察看Handset裡的Unlock Code。

Step6.若按下「Ｈide PW」按鍵則可以將目前顯示於畫面上的Unlock Code資訊清除。

原來顯示的內容已經清空